VARIAVENT®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

DESCRIPTION (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: aérateur autoréglable à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Flexibilité d’application: dans un châssis en aluminium, bois ou PVC

- Quatres niveaux de débits différents avec le même modèle:

  - Débit élevé, jusqu'à 100,8 m³/h/m sous 2 Pa

  - Limiteur de débit intégré dans l’embout : le débit peut être réglé manuellement, sans avoir à démonter l’aérateur.

  - Aspect visuel identique quel que soit le débit

- Technologie iFlux:

  - débit constant et réduction des pertes d'énergie grâce au clapet autoréglable qui réagit automatiquement aux variations de pression/à la force du vent et ne peut être influencée par l'utilisateur

  - flux d'air ascendant pour un confort optimal : effet coanda
débit d'air réglable grâce à un clapet intérieur à commande manuelle

- Profil intérieur design:

  - Choix entre le profil intérieur iFlux avec effet coanda et un profil intérieur plat.

  - I-Flux : plus grand confort esthétique grâce aux ouvertures de ventilation invisibles, plus grand confort technique grâce au flux d'air poussé vers le haut.

  - Flat : ouvertures de ventilation visibles, idéal dans les situations avec des stores.

  - Les deux profils intérieurs peuvent être retirés manuellement, ce qui facilite leur nettoyage.

- Profil extérieur design:

  - Le profil extérieur en aluminium assure un design net et rectiligne.

- Étanchéité à l’eau:

  - profil extérieur en aluminium fonctionne comme capot de pare-pluie

  - mousse spéciale (compriband) intégrée dans les embouts pour rendre la transition étanche entre le vitrage et l’aérateur

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (3 x 3,9 x 11,0 mm)

- Montage sur vitrage (épaisseur de vitrage 20, 24, 28, 32, 36, 40 of 44 mm) ou entre traverse (moyennant l’utilisation de profils supplémentaires)

- Commande: manuelle, par cordelette ou par tringle

- Finition:

  - profilés en aluminium: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolor

  - Couleur des embouts = embouts teints dans la masse (meilleure correspondance), embouts teints dans la masse au choix, embouts laqués

- En option avec le filtre Pollux – type 02: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen

- Longueur maximale: 3000 mm

- Déduction de vitrage: 80 mm

- Intégré dans la base de données de produits PEB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Valeur U: 				2,80 W/m²K

- Valeur f:				0,65

- Étanchéité à l’eau jusqu’à:	650 Pa en position fermée

- Étanchéité à l’eau jusqu’à:	50 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:	<15% en position fermée

- Protection contre l’effraction :	classe 2 (en cas châssis WK2)

- Affaiblissement acoustique

Dn,e,w (C;Ctr):		en position ouverte: 25 (-1 ;-1) dB

en position fermée : 40 (-1 ;-1) dB

| Caractéristiques PEB: |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa | 100,8 m³/h/m réglable manuellement avec un limiteur de débit jusqu'à 50,4 / 75,6 / 90,7 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 68,4 m³/h/m réglable manuellement avec un limiteur de débit jusqu'à 34,2 / 51,3 61,6 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | -0,01 |
| L0 sous 10 Pa | -0,23 |
| Autorégulation | oui |
| Surface | 0,097 m²/m |